2026 MCM

题目 A：智能手机电池消耗建模

![电池图标：25%, 50%, 75%, 100%]

智能手机是现代生活中不可或缺的工具，但其电池的表现往往显得难以捉摸 。有些时候手机可以续航一整天；而在另一些时候，午饭前电量就已迅速耗尽 。虽然一些用户将此归咎于“高强度使用”，但电池耗尽的真正驱动因素要复杂得多 。

功耗取决于屏幕尺寸和亮度、处理器负载、网络活动以及在设备看似空闲时仍在消耗能量的后台应用程序之间的相互作用 。环境条件（如温度）使问题进一步复杂化：某些电池在寒冷天气下会损失有效容量，而在持续高强度使用下可能会过热 。电池的行为还受其历史记录以及在其使用寿命期间的充电方式的影响 。

你的任务是开发一个智能手机电池的连续时间数学模型（continuous-time mathematical model），该模型在现实的使用条件下，能够输出作为时间函数的荷电状态（SOC） 。 这将用于预测在不同条件下的剩余电量耗尽时间（time-to-empty） 。你应该假设手机使用的是锂离子电池 。

要求：

1. 连续时间模型： 开发一个模型，使用连续时间方程或方程组来表示荷电状态（SOC） 。

- 你可以从电池消耗的最简单合理描述开始，然后进行扩展，纳入其他影响因素，如屏幕使用、处理器负载、网络连接、GPS 使用和其他后台任务 。

- 数据作为支持，而非替代品： 你可以收集或使用数据进行参数估计和验证 。如果公开数据集有限，你可以使用已发表的测量值或规格说明（需注明出处），前提是参数必须经过明确论证且合理性得到验证 。

- 然而，仅基于离散曲线拟合、时间步回归或没有明确连续时间模型的黑箱机器学习的项目，将无法满足本题目的要求 。所有使用的数据必须有良好的文档记录且可免费获取，数据必须在开放许可下免费使用 。

2. 耗尽时间（Time-to-Empty）预测： 利用你的模型计算或近似计算在各种初始电量水平和使用场景下的耗尽时间 。

- 将预测结果与观察到的或合理的行为进行比较，量化不确定性，并确定模型在哪些方面表现良好或不佳 。

- 展示你的模型如何解释这些结果中的差异，并确定每种情况下电池快速耗尽的具体驱动因素 。

- 哪些活动或条件导致电池寿命减少最多？哪些活动或条件对模型的改变出奇地小？

3. 灵敏度与假设： 检查在改变建模假设、参数值和使用模式波动后，你的预测结果会如何变化 。

4. 建议： 将你的发现转化为针对手机用户的实用建议 。

- 例如，哪些用户行为（如降低亮度、禁用后台任务或切换网络模式）能最大程度地提高电池寿命？

- 操作系统如何根据你模型的见解实施更有效的省电策略？

- 考虑电池老化如何降低有效容量，或者你的建模框架如何推广到其他便携式设备 。

你的报告应包含：

- 对你的模型和控制方程的清晰描述。设计选择背后的假设和理由 。

- 参数估计方法和验证结果 。

- 关于优势、局限性和可能的扩展方向的讨论 。

- 一份行政摘要（Executive-style summary），重点介绍主要结果、见解和建议 。

重要提示： 你的模型必须建立在明确定义的物理或机械推理之上 ；脱离对电池行为的明确连续时间描述的离散曲线拟合或其他数学形式将不满足要求 。仅依靠离散曲线拟合或统计回归而没有清晰阐述的连续时间模型的项目将不满足本题目的要求 。

你的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页，应包括：

- 一页摘要页（Summary Sheet） 。

- 目录 。

- 你的完整解决方案 。

- 文内引用和参考文献列表 。

- AI 使用报告（如果使用了 AI，该报告不计入 25 页限制） 。

注意： 对于一份完整的 MCM 提交，没有特定的最低页数要求 。你可以使用最多 25 页的总页数来展示所有的解决方案工作和你想要包含的任何额外信息（例如：图画、图表、计算、表格） 。部分解决方案也被接受。我们允许谨慎使用 AI（如 ChatGPT），尽管解决此问题并不必须使用它 。如果你选择使用生成式 AI，必须遵守 COMAP 的 AI 使用政策 。这将导致你需要添加一份额外的 AI 使用报告在 PDF 解决方案文件的末尾，该报告不计入解决方案的 25 页总限制 。

词汇表

- 智能手机 (Smartphone)： 一种结合了传统手机功能与先进计算能力的移动设备 。

- 功耗 (Power Consumption)： 设备从电池或电源使用电能的速率 。

- 处理器负载 (Processor Load)： 处理器在特定时刻正在完成的实际工作量 。

- 荷电状态 (State of Charge, SOC)： 衡量电池相对于其满容量还剩余多少能量的指标，以百分比表示 。

- 耗尽时间 (Time-to-Empty)： 预计电池完全放电前剩余的时间量 。